Ameco航空安全信息周报

# （2025年4月1日-2025年4月7日）

- 人为原因事件信息

无

- 机械原因不安全事件/SDR信息

- 1、4月3日，呼和浩特执管B-653D/C909飞机执行CA8125（呼和浩特-通辽）航班，起飞爬升至高度21000英尺时，出现L WINDOW HEAT FAULT（左风挡加温故障）信息，AOC会商后决定返航呼和浩特。落地后测量相关线路正常，预防性更换左风挡及左风挡加温控制器，放行飞机。

- 2、4月4日，重庆执管B-5202/B737-700飞机执行CA2552（大理-天府）航班，爬升过程中高度约7500英尺，安定面电动配平失效，机组执行《安定面配平不工作》检查单，人工配平继续飞行，使用襟翼15安全落地。落地后更换安定面配平马达，测试正常，放行飞机。

- 3、4月6日，西南航线中心（成都）执管B-6478/A319执行CA4447（双流-拉萨）航班， 空中机组反馈PM侧NDU故障无显示，程序要求不执行RNP AR，因拉萨机场要求强制执行RNP AR程序，无法着陆拉萨，飞机返航双流。更换副驾ND，测试正常，放行飞机。

- 4、4月6日，Ameco西南航线中心（成都）执管B-6046/A319飞机执行CA4514（浦东-天府）航班，空中监控有液压绿系统低油量警告，飞机重力放起落架，拖离跑道。目前飞机正在排故中。

- 其它机械原因事件信息

- 无

- 其它事件信息

无

报：公司中方领导     制作单位：航空安全与质量管理部