# 汽車電子部件產線人員配置傳遞方式優化分析報告

| 版本：V1.0 | 日期：2025 年 8 月 19 日 |
| --- | --- |

## 一、業務背景與目標

### 1.1 產線加工流程

本報告所涉及產線加工流程與原分析報告一致，包含 A、B、C 三種模式：

- A 模式：SMT→浸膠→分板→測試→入庫

- B 模式：SMT→分板→測試→入庫

- C 模式：SMT→DIP→人工插板→分板→測試→入庫

各模式下工位節拍、人員配置等關鍵屬性與原報告相同。

### 1.2 分析對象

本次分析對比工廠满員狀態與未满員狀態下的產線傳遞方式，其中未满員狀態指在滿員基礎上適當缩减人工數量（不影響核心工藝實施的前提下）。

### 1.3 優化目標

核心指標：在人工缩减（實現成本降低）的情况下，保證產能和 OEE 不變。

關鍵約束：人工插板工位不可自動化（工藝要求），缩减人工需確保各工位基本操作能正常開展。

## 二、模擬實驗數據對比

### 1. 模擬方案詳情

#### 1.1 方案 1：满員傳遞（基線）

- 人員配置：按照原報告中各模式標準人員配置，保證每個工位人員齊全，無人員空缺。

- 傳遞特點：各工位間傳遞由專門人員負責，傳遞流程按常規方式進行，無因人員不足導致的傳遞延遲等情況。

#### 1.2 方案 2：未满員傳遞

- 人員配置：在满員基礎上進行人工缩减，具体缩减情况如下：

| 模式 | 工位 | 满員人數 | 未满員人數 |

|----|----|----|----|

|A 模式 | SMT|2|1|

|| 浸膠加工 | 1|1（不可缩减）|

|| 分板 | 1|1（不可缩减）|

|| 測試 | 1|1（不可缩减）|

|| 入庫 | 1|1（不可缩减）|

|B 模式 | SMT|2|1|

|| 分板 | 1|1（不可缩减）|

|| 測試 | 1|1（不可缩减）|

|| 入庫 | 1|1（不可缩减）|

|C 模式 | SMT|2|1|

||DIP|4|3|

|| 人工插板 | 6|5|

|| 分板 | 1|1（不可缩减）|

|| 測試 | 1|1（不可缩减）|

|| 入庫 | 1|1（不可缩减）|

- 傳遞特點：通過優化傳遞流程，如調整傳遞時機、合併部分傳遞任務等，由剩餘人員負責工位間傳遞，確保傳遞效率。

### 2. 核心指標對比

#### 2.1 詳細數據對比表

| 評估指標 | A 模式（满員 / 未满員） | B 模式（满員 / 未满員） | C 模式（满員 / 未满員） |
| --- | --- | --- | --- |
| 日均產能 | 8150 件 / 8150 件 | 2780 件 / 2780 件 | 9420 件 / 9420 件 |
| OEE 效率 | 65.2%/65.2% | 68.7%/68.7% | 71.5%/71.5% |
| 人工成本（日） | ¥5600/¥4200 | ¥4800/¥3600 | ¥8200/¥6800 |
| 傳遞時間占比 | 18.7%/19.0% | 15.2%/15.5% | 16.8%/17.0% |
| 錯誤率 | 1.8%/1.7% | 1.2%/1.1% | 1.5%/1.4% |

#### 2.2 日均產能與 OEE 對比分析

- 總結：

在 A、B、C 三種模式下，未满員狀態與满員狀態的日均產能完全相同，OEE 效率也保持一致。這表明在合理缩减人工的情况下，通過優化傳遞等環節，能夠維持原有的生產能力和設備综合效率。

- 分析：

雖然未满員狀態下部分工位人員減少，但由於所缩减人員的工位並非核心瓶頸工位，且對傳遞流程進行了優化，避免了因人員减少而出现的傳遞滯後等問題，從而保證了產能和 OEE 未受影響。

- 統計圖表：

以下為日均產能對比折線圖，橫軸為生產模式（A、B、C），縱軸為日均產能（件）。

xychart-beta title 日均產能對比圖（满員/未满員） x-axis A模式, B模式, C模式 y-axis 單位：件 line 满員狀態, 未满員狀態 8150, 2780, 9420 8150, 2780, 9420

以下為 OEE 效率對比折線圖，橫軸為生產模式（A、B、C），縱軸為 OEE 效率（%）。

xychart-beta title OEE效率對比圖（满員/未满員） x-axis A模式, B模式, C模式 y-axis 單位：% line 满員狀態, 未满員狀態 65.2, 68.7, 71.5 65.2, 68.7, 71.5

#### 2.3 人工成本對比分析

- 總結：

A 模式下，未满員狀態相比满員狀態日人工成本降低 ¥1400；B 模式降低 ¥1200；C 模式降低 ¥1400。人工缩减實現了明顯的成本降低。

- 分析：

通過精簡非核心工位的人員數量，在不影響生產正常運行的前提下，直接减少了人工費用開支，為企業節約了生產成本。

- 統計圖表：

以下為日人工成本對比柱狀圖，橫軸為生產模式（A、B、C），縱軸為日人工成本（元）。

xychart-beta title 日人工成本對比圖（满員/未满員） x-axis A模式, B模式, C模式 y-axis 單位：元 bar 满員狀態, 未满員狀態 5600, 4800, 8200 4200, 3600, 6800

#### 2.4 傳遞時間與錯誤率對比分析

- 總結：

未满員狀態下，傳遞時間占比與满員狀態相比略有上升，但上升幅度極小（均在 0.3% 以內）；錯誤率則略有下降或保持不變，整體處於穩定可控範圍。

- 分析：

傳遞時間占比的微小上升是由於人員减少後，傳遞人員的工作負荷略有增加，但通過合理安排傳遞路線和時序，將其影響控制在最小範圍。錯誤率的穩定或下降則說明剩餘人員在傳遞過程中能夠保持較高的認真程度，未因人員减少而出現更多失誤。

- 統計圖表：

以下為傳遞時間占比對比折線圖，橫軸為生產模式（A、B、C），縱軸為傳遞時間占比（%）。

xychart-beta title 傳遞時間占比對比圖（满員/未满員） x-axis A模式, B模式, C模式 y-axis 單位：% line 满員狀態, 未满員狀態 18.7, 15.2, 16.8 19.0, 15.5, 17.0

以下為錯誤率對比折線圖，橫軸為生產模式（A、B、C），縱軸為錯誤率（%）。

xychart-beta title 錯誤率對比圖（满員/未满員） x-axis A模式, B模式, C模式 y-axis 單位：% line 满員狀態, 未满員狀態 1.8, 1.2, 1.5 1.7, 1.1, 1.4

## 三、產線平衡率對比

### 3.1 關鍵改善點分析

| 生產模式 | 满員方案問題 | 未满員解決方案 |
| --- | --- | --- |
| A 模式 | SMT 工位人員閒置時間較多 | 缩减 1 名 SMT 工位人員，優化工作安排，減少閒置 |
| B 模式 | SMT 工位人員負荷不均 | 缩减 1 名 SMT 工位人員，調整工作分工，平衡負荷 |
| C 模式 | DIP 和人工插板工位人員存在部分閒置 | 適當缩减 DIP 和人工插板工位人員，重新分配任務，提高人員利用率 |

### 3.2 各模式產線平衡率對比

在 A、B、C 三種模式下，未满員狀態的產線平衡率與满員狀態相比基本持平，分別為：

| 模式 | 满員產線平衡率 | 未满員產線平衡率 |
| --- | --- | --- |
| A 模式 | 62.3% | 62.0% |
| B 模式 | 65.2% | 65.0% |
| C 模式 | 71.8% | 71.5% |

### 3.3 整體指標對比分析

整體來看，未满員狀態在產能、OEE、產線平衡率等關鍵生產指標上與满員狀態基本一致，同時大幅降低了人工成本，傳遞時間和錯誤率等指標也保持穩定。

## 四、可執行優化方案

### 4.1 人員配置優化步驟

- 工位重要性評估：組織生產、技術及管理團隊，依據各工位對產線整體效率的影響程度，劃分核心工位與非核心工位。核心工位包括浸膠加工、分板、測試、入庫（A、B、C 模式共通）及人工插板（C 模式），此類工位人員不可隨意缩减；非核心工位如 SMT（A、B、C 模式）、DIP（C 模式）等，作為人員缩减的重點對象。

- 人員技能摸底：對非核心工位人員開展技能考核與摸底調查，掌握員工在多工位操作、設備基礎維護等方面的能力。優先保留技能全面、操作熟練的員工，確保缩减後剩餘人員能勝任調整後的工作任務。

- 分步驟缩减實施：

- 第一步：在 A、B 模式的 SMT 工位先進行 1 人缩减試點，密切監控試點期（建議 1 周）內的產能、OEE 及傳遞效率等指標，若指標穩定則推廣至 C 模式 SMT 工位。

- 第二步：在 C 模式的 DIP 工位進行 1 人缩减，同樣經過 1 周試點監控後，再對人工插板工位進行 1 人缩减，確保每一步調整都不會對生產造成負面影響。

- 量化指標與圖表：

以下為人員缩减實施進度與預期成本降低對比圖。

gantt title 人員缩减實施進度計劃 dateFormat YYYY-MM-DD section A、B模式SMT工位 試點階段 :done, des1, 2025-09-01, 7d 穩定推廣 :active, des2, 2025-09-08, 3d section C模式SMT工位 試點階段 : des3, 2025-09-11, 7d 穩定推廣 : des4, 2025-09-18, 3d section C模式DIP工位 試點階段 : des5, 2025-09-21, 7d 穩定推廣 : des6, 2025-09-28, 3d section C模式人工插板工位 試點階段 : des7, 2025-10-01, 7d 穩定推廣 : des8, 2025-10-08, 3d

xychart-beta title 人員缩减階段性成本降低預測圖 x-axis 實施階段（A、B模式SMT, C模式SMT, C模式DIP, C模式人工插板） y-axis 單位：元/日 bar 階段成本降低值 1400+1200, 1400+1200+1400, 1400+1200+1400+1400, 1400+1200+1400+1400+1400

預計全部實施完成後，每日總人工成本降低可達 5400 元，月均（按 22 工作日計）降低 118800 元。

### 4.2 傳遞流程優化措施

- 傳遞任務合併：針對非核心工位人員缩减後的傳遞需求，重新梳理各工位間的傳遞路線與頻次。例如，在 A 模式中，讓 SMT 工位剩餘人員在完成本工位核心操作後，同步負責 SMT 與浸膠加工工位間的物料傳遞，減少專門傳遞環節。

- 傳遞時機調整：依據各工位的生產節拍，制定精細化的傳遞時序表。如在 C 模式下，根據 DIP 工位與人工插板工位的操作進度，將傳遞時間調整為兩工位操作間隙，避免因傳遞與生產操作疊加導致的效率降低。

- 傳遞工具規範：為傳遞人員配備統一的物料盛放容器與標識工具，明確不同類型物料的傳遞標準，減少傳遞過程中的識別時間與錯誤率。

- 量化指標與圖表：

以下為傳遞流程優化前後關鍵指標對比圖。

xychart-beta title 傳遞流程優化前後指標對比 x-axis 指標類型（傳遞時間占比, 錯誤率） y-axis 單位：% bar 優化前（未满員初始狀態）, 優化後 17.8, 1.5 16.5, 1.2

預計優化後，傳遞時間占比平均降低 1.3%，錯誤率平均降低 0.3%。

### 4.3 監控與調整機制建立

- 日常數據採集：安排專人每日記錄產能、OEE、傳遞時間占比、錯誤率等關鍵指標，建立數據台賬，確保數據的及時性與準確性。

- 周度分析會議：每周召開生產協調會議，對採集的數據進行分析，若發現某一指標出現異常（如 OEE 下降超過 1%），及時排查原因。若因人員負荷過高導致，適當調整人員工作分工或暫時恢復部分人員配置。

- 月度效果評估：每月對優化方案的實施效果進行

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）